| 互換性 ８万分割／回転 # マイクロステップ駆動 ２相ステッピングモータドライバ ##### RD-026MSA 高出力 低発熱 ## 低振動 ﾊﾟﾙｽ列入力 #### 適合モータ 電源電圧; DC18～40V (絶対最大定格電圧：40V). 電源電流; 使用されるステッピングモータの１相当たりの定格電流値の約１.２倍(最大). モータ駆動電流; 0.5～6Ａ/相. マイクロステップ 駆動の分割数; 基本ステップ角の１～４００分割 ＊設定可能な分割数（２２種類） 400,200,100,50,25,12.5,6.25, 320,160,80,40,20,10,5,2.5, 64,32,16,8,4,2,1. 駆動方式; バイポーラ定電流チョッパー方式. 自動ｶﾚﾝﾄﾀﾞｳﾝ; クロック入力が停止して０.３秒後にSTOP CURRENTボリウムの設定に従い、動作時の０～８０％の電流になります。. 応答周波数; ５００kpps MAX. (クロックパルス入力：4.5～5.5V). 保護回路; 過熱保護、過電圧、過電流、電圧低下保護. 外形寸法; ６３(Ｈ)×１０５(Ｗ)×５６(Ｄ)（㎜）. 重量; 約５８０ｇ. ## 仕様 ### 特徴 ･ ６Ａ／相と高出力 ･ 新回路方式により、高出力ながら従来品より大幅に発熱を低減 ･ 分解能の選択がディップスイッチにより可能（２２種類） ･ マイクロステップ駆動により低振動 ･ 信号入出力回路は、全てホトカプラ絶縁 ･ クロック入力方式をディップスイッチにより切り替え可能 ･ 自動カレントダウン回路採用（電流調整可能） 社名; モータ型番. ローツェ; RM2***ｼﾘｰｽﾞ. その他; ２相ステッピングモータ (４本または、６本リード線). 適合モータ内部結線 #### 温度特性 ・ＲＤ－０２６ＭＳＡは、従来品（ＲＤ－０２６ＭＳ）からの置き換えでは全く問題ありません。 （入出力端子等は、全く同一です） 変更点 ・新回路方式により、高出力（６Ａ／相）ながら従来品より大幅に発熱を低減 （ＲＤ－０２６ＭＳと比べ、約３０％減） ・従来品（ＲＤ－０２６ＭＳ）では保護回路（過電圧・過電流・電圧低下保護）が働くと電源を一旦切らないと復帰できませんでした。ＲＤ－０２６ＭＳＡでは、ＦＲＥＥ端子への入力により、電源を切らなくても解除が可能になりました。 ＲＤ－０２６ＭＳＡ、ＲＤ－０２６ＭＳのトルク特性 ＶＣＣ：２４Ｖ、モータ：ＲＭ２９Ａ３Ｄ，ＲＭ２９Ｂ２Ｄでのトルク特性 RD-026MSA(Microstep M= 50, VCC:24V) RM29A3D(6A/Phase) RM29B2D(6A/Phase) RD-026MS(Microstep M= 50, VCC:24V) RM29A3D(6A/Phase) RM29B2D(6A/Phase) VCC:24V RD-026M50(Microstep M= 50) RM29A3D(6A/Phase) |  |  |
| --- | --- | --- |